Модуль Г

Работа заключается в создании системы водоснабжения из PPR труб

Оборудование: Аппарат для сварки PPR труб, линейка, труборез, маркер, PPR трубы, фитинги, шуруповерт, уровень.

Ход работы.

- Взять на складе материалы и оборудование, для выполнения задания

- Установить соответствующие насадки и поставить паяльник на разогрев(выбрав оптимальную температуру для пайки)

- Исходя из чертежа создать систему водоснабжения

- Закрепить сделанную систему на стенде

## Как правильно паять полипропиленовые трубы?

### Зачистка

Перед пайкой все полипропиленовые трубы обрезаются специальными ножницами. Поверхность среза должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Пайка

Пайка полипропиленовых труб с помощью сварочного аппарата выполняется в несколько этапов.

- Закрепите сварочный аппарат. Установите насадку соответствующего диаметра. Подключите к сети. Установите температуру на паяльнике 260-270 °С. И подождите, пока он разогреется.

- Отрежьте трубу необходимого диаметра под прямым углом при помощи специальных ножниц.

- Очистите салфеткой и обезжирьте конец трубы и сварочную область фитинга. Нанесите маркером на трубу отметку с глубиной свариваемой зоны.

- На прогретые насадки паяльника одновременно, не вращая, с одной стороны поместите трубу, с другой — фитинг соответствующего диаметра.

1. Для нагрева внутренней поверхности фитинга используется дорн.

2. Для нагрева наружной поверхности трубы — гильза.

Плотно прижмите и выдержите требуемое время нагрева, которое приведено в таблице: