Приложение 1.

Инструкция для участника конкурса

- Ознакомьтесь с технологическим процессом сборки изделия,

эталонным образцом изделия и рабочим местом.

- Ознакомьтесь с предоставленными комплектами входящих деталей,

инструмента, оргтехоснастки.

3. Определите необходимые требования и последовательность сборки изделия. Произведите расчет времени такта.

4. Определите виды потерь, присутствующие в работе.

5. Определите лучшее и худшее время цикла из представленных вариантов

6. Определите, к каким рискам могут привести выявленные потери.

7. Определите, какое количество операторов  требуется для изготовления задания. Проведите необходимые расчеты.

8. Организуйте процесс сборки изделия. Разработайте и внедрите улучшения («кайзены»).

9. Организуйте рабочее место согласно системе 5 «S».

10. Разработайте рабочий стандарт на рабочее место.

11. Разработайте и оформите отчетный материал (текстовый и цифровой) в формате «было-стало».

Инструкция для волонтера по сборке воздушного фильтра

- Перечень деталей, комплектующих и нормалей

| № поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр воздушный | 1 |
| 2 | Воздухозабрник с кронштейном | 1 |
| 3 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 4 | Вставка воздушного фильтра | 1 |
| 7 | Кронштейн мал. | 1 |
| 5 | Винт | 2 |
| 6 | Винт | 2 |
| 8 | Кронштейн бол. | 1 |
| 11 | Шайба 6 | 2 |
| 9 | Гайка М6 | 2 |
| 10 | Гайка DIN 6923-M6-6-A3L | 2 |
| 12 | Буфер | 1 |

- Порядок сборки воздушного фильтра

  - Установить воздушный фильтр (поз. 1), патрубок (поз. 2) и вставку воздушного фильтра (поз. 4) на рабочий стол.

4

2

1

2.2.Установить кольцо уплотнительное (поз. 3) на вставку воздушного фильтра (поз. 4).

3

4

2.3.Установить вставку воздушного фильтра в патрубок воздушного фильтра и закрепить винтами (поз. 5, 6) до надежного крепления, ощущаемого тактильно.

5/6

2.4.Установить на воздушный фильтр кронштейны (поз. 7 и поз. 8),  закрепить гайками (поз. 9, 10) с шайбами (поз. 11). Затяжку гаек производить с Мкр от 4,9 до 7,8 Нм (от 0,5 до 0,8 кгс*м). Проверить визуально качество выполнения резьбовых соединений. Головки болтов и гаек должны быть плотно прижаты к деталям и надежно фиксировать их.

9/10

11

8

7

2.5.Установить воздухозаборник (поз. 2) в патрубок воздушного фильтра до ввода в зацепление защелок.

2

2.6.Установить на кронштейн (поз. 7) буфер (поз. 12) до надежного крепления, ощущаемого тактильно.

12

7

Инструкция по пользованию хронометром Torneo

| 1 3 2 | Кнопка 1 Режим Просмотр режимов Подтверждение введённых данных |
| --- | --- |
|  | Кнопка 2 Просмотр\Настройка Ввод данных Просмотр Очистить данные секундомера Увеличить значение данных Смена режимов |
|  | Кнопка 3 Старт\Стоп\Выйти из режима секундомер Старт\Стоп\Будильник Хранить данные секундомера Увеличить значение данных Смена режимов |

- Начало работы

Для проведения замера необходимо с помощью кнопки 2 перейти в режим CHRNO . (последовательно нажав кнопку 2 -  2 раза)

- Замер общего времени цикла

С помощью кнопки 3 запустить отсчет времени. Остановка осуществляется кнопкой 3

- Замер времени по элементам

С помощью кнопки          3        запустить отсчет времени. С помощью кнопки       1          устанавливаются отсечки времени для границ элементов и переходов (до 100 отсечек). Остановка осуществляется с помощью кнопки 3

- Просмотр проведенных замеров - необходимо перейти в режим CHRONO DATA

Нажмите кнопку      3        один раз.  Далее нажимая на кнопку    1                     для просмотра всех замеров:

Номер замеренного элемента

Время замеренного элемента

После того как данные замера переписаны в бланки стандартизированной работы, необходимо обнулить (стереть) все данные замера. Для этого необходимо удерживать клавишу       3      до тех пор, пока на экране хронометра не появиться запись «ALL»