Приложение 7

Схемы подключения полетного контроллера, одноплатного компьютера и цифровой платформы

Полетный контроллер COEX Pix является модифицированным аналогом полетного контроллера  Pixracer.

Разъемы

TELEM 1 (JST-GH 4 pin) – разъем для подключения телеметрии, порт 1, протокол UART.

TELEM 2 (JST-GH 4 pin) – разъем для подключения телеметрии, порт 2, протокол UART.

GPS (JST-GH 6 pin) – разъем для подключения GPS  модуля (UART) с компасом (I2C).

I2C (JST-GH 4 pin) – разъем для подключения поддерживаемых I2C устройств.

PWR (JST-GH 6 pin) – разъем для подключения питания с платы COEX PDB или аналогичной, датчиков напряжения и тока.

RC IN (JST-GH 4 pin) – разъем для подключения радиоприемника аппаратуры радиоуправления, канала для снятия показаний RSSI. Поддерживаемые RC протоколы – PPM и SBUS.

Разъем Micro USB – для подключения к ПК для настройки и коммуникации по протоколу USB 2.0/1.1

Слот для карты памяти MicroSD, до 32 ГБ.

Серворазъемы – для подключения контроллеров моторов и других устройств.

Ревизия 1.2 - заменен разъем USB Micro-B на разъем USB Type-C; изменены назначения пинов на разъеме I2C.

Полетный контроллер PixracerR15

Полётный контроллер F4 V3S PLUS

Одноплатный компьютер RaspberryPi 4

Цифровая платформа Arduino Nano

Таблица цветов RGB

Основные цвета:

| цвет | HTML / CSS имя | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Черный | # 000000 | (0,0,0) |
|  | Белый | #FFFFFF | (255,255,255) |
|  | Красный | # FF0000 | (255,0,0) |
|  | Ярко-зелёный/ Лайм | # 00FF00 | (0,255,0) |
|  | Синий | # 0000FF | (0,0,255) |
|  | Желтый | # FFFF00 | (255,255,0) |
|  | Голубой / Аква | # 00FFFF | (0,255,255) |
|  | Пурпурный / фуксия | # FF00FF | (255,0,255) |
|  | Серебряный | # C0C0C0 | (192,192,192) |
|  | Серый | # 808080 | (128,128,128) |
|  | Бордовый | # 800000 | (128,0,0) |
|  | Оливковый | # 808000 | (128,128,0) |
|  | Зеленый | # 008000 | (0,128,0) |
|  | Фиолетовый | # 800080 | (128,0,128) |
|  | Бирюзовый | # 008080 | (0,128,128) |
|  | Морской (Navy) | # 000080 | (0,0,128) |