Приложение №4

Инструкция по выполнению конкурсного задания для Конкурсантов

Модуль A:

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка ПОДЪЕМно-транспортной станции |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения Модуля А |  |
| ### 360мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:

Захват в нулевой позиции

3

6

1

7

2

5

4

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Подъемно-транспортный модуль |
| 2 | - Модуль магазина для заготовок |
| 3 | - Приемный столик |
| 4 | - Накопитель№1 |
| 5 | - Накопитель№2 |
| 6 | - Светосигнальная колонна «А» |
| 7 | - Блок подготовки воздуха |

| - Исходное положение модулей станции: |  |
| --- | --- |
|  | - Подъемно-транспортный модуль: - захват над приемным столиком; - захват поднят; - захват открыт. - Модуль магазина для заготовок: - шток цилиндра выдвинут. |

Схема подключения Бесконтактного магнитного датчика положения (геркона):

+24 В

коричневый

белый

Вход ПЛК

Представленная выше схема подключения геркона является справедливой для герконов магазина, герконов модуля переноса и для герконов модуля закрытия крышек.

ПОДКЛЮЧАТЬ ГЕРКОНЫ ТОЛЬКО ПО СХЕМЕ!!! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДАТЧИК МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ. ЕСЛИ ДАТЧИК ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ ДАТЧИК НЕ ВЫДАЕТСЯ КОНКУРСАНТАМ!!!

Схема подключения драйвера ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (ШД)

Все работы по монтажу, подключению, изменению положения DIP-переключателей и обслуживанию драйверов следует выполнять с обесточиванием, во избежание повреждения драйвера и причинения вреда здоровью. ЕСЛИ ДРАЙВЕР ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ ДРАЙВЕР НЕ ВЫДАЕТСЯ КОНКУРСАНТАМ!!!

Пиковый ток 3.2 А

Расположение и назначение клемм подключения внешних цепей ДРАЙВЕРА ШД

Схема подключения Светосигнальной колонны:

Информация о подключении мини-терминала

|  | Контакт |  | Цвет провода |  | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта |  | Контакт I/O Терминала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Белый |  | 1 | I0 |  |  |  |
|  | 2 |  | Зеленый |  | 2 | I1 |  |  |  |
|  | 3 |  | Серый |  | 3 | I2 |  |  |  |
|  | 4 |  | Синий |  | 4 | I3 |  |  |  |
|  | 5 |  | Черный |  | 5 | AI0 |  |  |  |
|  | 6 |  | Коричневый |  | 6 | Q0 |  |  |  |
|  | 7 |  | Желтый |  | 7 | Q1 |  |  |  |
|  | 8 |  | Розовый |  | 8 | Q2 |  |  |  |
|  | 9 |  | Красный |  | 9 | Q3 |  |  |  |
|  | 10 |  | Светло-зеленый |  | 10 | AQ0 |  |  |  |
|  | 11 |  | Фиолетовый |  | GND | GND |  |  |  |
|  | 12 |  | Оранжевый |  | GND | GND |  |  |  |
|  | 13 |  | Коричнево-белый |  | 24 VB | VCC - In |  |  |  |
|  | 14 |  | Черно-белый |  | 24VA | VCC-Out |  |  |  |
|  | 15 |  | Светло-голубой |  | - | - |  |  |  |

Информация о подключении подъемно-транспортного модуля

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Заготовка черная |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Захват вверху |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 | Захват внизу |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 | Захват в нулевой позиции |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 | Сигнал шагового драйвера "Шаг" |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 | Сигнал шагового драйвера "Направление" |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 | Сигнал шагового драйвера "Разрешение" |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 | Опустить захват |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 | Закрыть захват |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Информация о подключении модуля магазинА

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Шток пневмоцилиндра втянут |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Шток пневмоцилиндра выдвинут |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 | Наличие заготовки |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 |  |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 | Выдвинуть шток пневмоцилиндра |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 |  |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 |  |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 |  |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 |  |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Информация о сенсорной панели

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛАН

СТОП!

СТАРТ

Экран 01

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТАРТ | Текст | Белый | Текст «СТАРТ», черного цвета в верхнем регистре |
| 1 | - | Кнопка | - | Прямоугольнаясоскругленнымиуглами |
| 1 | - | Форма | Черный | Контур черного цвета |
| 2 | СТОП! | Текст | Белый | Текст «СТОП!», черного цвета в верхнем регистре |
| 2 | - | Кнопка | Красный | Прямоугольнаясоскругленнымиуглами |
| 2 | - | Форма | Черный | Контур черного цвета |
| 4 | Логотип «Профессионалы» | - | - | - |
| 5 | - | Лампа | В соответствии с алгоритмом | Прямоугольная со скругленными углами |
| 6 | ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | Текст | Белый | Текст «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ», черного цвета в верхнем регистре |
| 6 | - | Кнопка | - | Прямоугольнаясоскругленнымиуглами |
| 6 | - | Форма | Черный | Контур черного цвета |
| - | ЭКРАН 01 | Фон | Белый | - |

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI 0 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Шаг"

DI 1 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Направление"

DI 2 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват внизу

DI 3 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват вверху

DI 4 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват в нулевой позиции

DI 7 Модуль захвата и перемещения заготовок: Черная заготовка в захвате

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO 0 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Шаг"

DO 1 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Направление"

DO 2 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Разрешение"

DO 3 Модуль захвата и перемещения заготовок: Опустить захват

DO 4 Модуль захвата и перемещения заготовок: Закрыть захват

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI 0 Модуль магазин для заготовок: Шток пневмоцилиндра втянут

DI 1 Модуль магазин для заготовок: Шток пневмоцилиндра выдвинут

DI 2 Модуль магазин для заготовок: Наличие заготовки на приемном столике

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Модуль магазин для заготовок: Выдвинуть шток пневмоцилиндра

DO 2 Световая колонна А: Красный сигнал

DO 3 Световая колонна А: Зеленый сигнал

DO 5 Световая колонна А: Желтый сигнал

Информация о терминалах

|  | T1 T2 |
| --- | --- |
| Внимание: Кабели могут находиться внутри мобильного основания, согласно правилам профессиональной практики. |  |

!!! Выход за время учитывается при условии, что программа ПЛК выполнена на 100% в соответствии с алгоритмом, а так жевсе подключения, проверяемые с помощью симулятора сигналов, выполнены в соответствии с таблицей подключений и профессиональная практика выполнена не менее чем на 67%.

Максимальный балл за время быстрее 300 минут.

Минимальный балл за время медленнее 354 минут

Модуль Б:

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка МЕХАТРОННОЙ ЛИНИИ |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы производственной мехатронной линии, и проведите пуско-наладочные работы. Задание считается завершённым когда: - Линия полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения Модуля Б |  |
| ### 360 мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ сборочно-транспортной СТАНЦИИ  -  ВИД СВЕРХУ:

8

1

7

1

6

1

2

5

3

1

1

4

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Модуль конвейера |
| 2 | - Модуль закрытия крышек |
| 3 | - Модуль определения заготовок (рамка) |
| 4 | - Накопитель крышек |
| 5 | - Светосигнальная колонна |
| 6 | - Подъемно-переворотный модуль |
| 7 | - Пневматический стопорный цилиндр |
| 8 | - Блок подготовки воздуха |

ПОзиции заготовки на конвейере:

Позиция захвата заготовки

Позиция определения заготовки

Позиция закрытия крышек

Позиция переворота заготовок

Производственная мехатронная линия – вид сверху:

| - Исходное положение модулей линии: |  |
| --- | --- |
|  | - Подъемно-транспортный модуль: - захват над приемным столиком; - захват поднят; - захват закрыт. - Модуль закрытия крышек: - шток вертикального пневмоцилиндра втянут; - шток горизонтального пневмоцилиндра втянут; - генератор вакуума выключен. - Модуль конвейера: - привод конвейера выключен; - на конвейере отсутствуют заготовки. - пневматический стопорный цилиндр втянут. - Модуль магазина для заготовок: - шток цилиндра выдвинут. - Подъемно-переворотный модуль: - захват вверху; - захват закрыт. |

Схема подключения Блока управления коллекторным двигателем постоянного тока:

+24 В

0 В

М

Выход ПЛК N

Выход ПЛК K

Схема подключения Бесконтактного магнитного датчика положения (геркона):

+24 В

коричневый

белый

Вход ПЛК

Представленная выше схема подключения геркона является справедливой для герконов магазина, герконов модуля переноса и для герконов модуля закрытия крышек

### Схема подключения датчика вакуума

+24 В

0 В

кор.

бел.

жел.

Вход ПЛК

зел.

Вход ПЛК

Схема подключения Светосигнальной колонны:

Информация о подключении мини-терминала

|  | Контакт |  | Цвет провода |  | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта |  | Контакт I/O Терминала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Белый |  | 1 | I0 |  |  |  |
|  | 2 |  | Зеленый |  | 2 | I1 |  |  |  |
|  | 3 |  | Серый |  | 3 | I2 |  |  |  |
|  | 4 |  | Синий |  | 4 | I3 |  |  |  |
|  | 5 |  | Черный |  | 5 | AI0 |  |  |  |
|  | 6 |  | Коричневый |  | 6 | Q0 |  |  |  |
|  | 7 |  | Желтый |  | 7 | Q1 |  |  |  |
|  | 8 |  | Розовый |  | 8 | Q2 |  |  |  |
|  | 9 |  | Красный |  | 9 | Q3 |  |  |  |
|  | 10 |  | Светло-зеленый |  | 10 | AQ0 |  |  |  |
|  | 11 |  | Фиолетовый |  | GND | GND |  |  |  |
|  | 12 |  | Оранжевый |  | GND | GND |  |  |  |
|  | 13 |  | Коричнево-белый |  | 24 VB | VCC - In |  |  |  |
|  | 14 |  | Черно-белый |  | 24VA | VCC-Out |  |  |  |
|  | 15 |  | Светло-голубой |  | - | - |  |  |  |

Информация о подключении модуля закрытия крышек

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Горизонтальный пневмоцилидр выдвинут |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Горизонтальный пневмоцилидр втянут |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 | Вертикальный пневмоцилидр выдвинут |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 | Вакуум включен |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 | Выдвинуть горизонтальный пневмоцилиндр |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 | Выдвинуть вертикальный пневмоцилиндр |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 | Включить вакуум |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 | Выдвинуть пневматический стопор |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 |  |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Информация о подключении Конвейера

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Заготовка в начале конвейера |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Заготовка в позиции накрывания крышкой |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 |  |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 |  |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 | Перемещение конвейерной ленты к позиции начало конвейера |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 | Перемещение конвейерной ленты к позиции конец конвейера |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 |  |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 |  |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 |  |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Информация о подключении модуля определения заготовок (рамки)

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Заготовка металлическая |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Заготовка не черная |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 | Заготовка внутри рамки |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 |  |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 |  |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 |  |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 |  |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 |  |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 |  |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Схема подключения Бесконтактного магнитного датчика положения (геркона) ДЛЯ ПОДЪЕМНО-ПЕРЕВОРОТНОГО МОДУЛЯ:

сХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ

Информация о ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ

|  | Контакт | Цвет провода | Контакт I/O мини-терминала | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 | Захват вверху |
|  | 2 | Зеленый | 2 | I1 | Захват внизу |
|  | 3 | Серый | 3 | I2 | Захват открыт |
|  | 4 | Синий | 4 | I3 | Захват закрыт |
|  | 5 | Черный | 5 | AI0 |  |
|  | 6 | Коричневый | 6 | Q0 | Поднять захват |
|  | 7 | Желтый | 7 | Q1 | Повернуть захват по часовой стрелке |
|  | 8 | Розовый | 8 | Q2 | Открыть захват |
|  | 9 | Красный | 9 | Q3 |  |
|  | 10 | Светло-зеленый | 10 | AQ0 |  |
|  | 11 | Фиолетовый | GND | GND |  |
|  | 12 | Оранжевый | GND | GND |  |
|  | 13 | Коричнево-белый | 24 VB | VCC - In |  |
|  | 14 | Черно-белый | 24VA | VCC-Out |  |
|  | 15 | Светло-голубой | - | - |  |

Информация о сенсорной панели

Экран 1

СТАРТ

ПЛАН

СТОП!

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛАН

-

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТАРТ | Текст | Белый | Текст «СТАРТ», белого цвета в верхнем регистре |
| 1 | - | Кнопка | - | Прямоугольная со скругленными углами |
| 2 | СТОП! | Текст | Белый | Текст «СТОП», белого цвета в верхнем регистре |
| 2 | - | Кнопка | - | Прямоугольная со скругленными углами |
| 4 | Логотип «Профессионалы» | - | - | - |
| 5 | СТАТУС | Лампа | В соответствии с алгоритмом | Прямоугольная со скругленными углами |
| 6 | ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | Текст | Белый | Текст «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ», белого цвета в верхнем регистре |
| 6 | - | Кнопка | - | Прямоугольная со скругленными углами |
| 13 | ПЛАН | Текст | Белый | Текст « ПЛАН», белого цвета в верхнем регистре |
| 13 | - | Переход на экран 02 | Серый | Прямоугольная со скругленными углами |
| 13 |  | Фон | Серый |  |
| 16 | Логотип компетенции | - | - | - |
| - | ЭКРАН 01 | Фон | Белый | - |

Экран 02

ГЛАВНЫЙ

Накопитель!

Крышка!

Отверстием

вверх!

№1!

№2!

№1!

№2!

№1!

№2!

Да!

Нет!

Да!

Нет!

Да!

Нет!

Да!

Нет!

Да!

Нет!

Да!

Нет!

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЛАВНЫЙ | Текст | Черный | Текст, «ГЛАВНЫЙ» |
| 1 | - | Кнопка | Серый | Прямоугольная со скругленными углами |
| 1 | - | Контур | Черный | Прямоугольная со скругленными углами |
| 2 | Изображение белой заготовки | - | - | - |
| 3 | Изображение черной заготовки | - | - | - |
| 4 | Изображение металлической заготовки | - | - | - |
| 5 | Накопитель | Текст | Черный | - |
| 6 | - | Выбор номера накопителя для белой заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор №2 | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 7 | - | Выбор номера накопителя для черной заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор №2 | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 8 | - | Выбор номера накопителя для металлической заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор №2 | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 9 | Крышка | Текст | Черный | - |
| 10 | - | Выбор закрывать крышку или нет для белой заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 11 | - | Выбор закрывать крышку или нет для черной заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 12 | - | Выбор закрывать крышку или нет для металлической заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 13 | Отверстием вверх | Текст | Черный | - |
| 14 | - | Выбор отверстием вверх заготовка или нет для белой заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 15 | - | Выбор отверстием вверх заготовка или нет для черной заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| 16 | - | Выбор отверстием вверх заготовка или нет для металлической заготовки (невозможно выбрать оба варианта) По умолчанию стоит выбор Нет | Черный | Набор из двух элементов управления типа RadioButton |
| - | ЭКРАН 02 | Фон | Белый | - |

Условия, относящиеся к Экран 02 панели ЧМИ:

| Заготовка черная | Заготовка белая | Заготовка серебристая |
| --- | --- | --- |

Примечание

HMI должна позволять выбрать заготовку отверстием вниз и закрыть крышкой, но команда оценки не будет выбирать ПЛАН таким образом.

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта SIMUBOX

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI 0 Конвейер: Заготовка в начале конвейера

DI 1 Конвейер: Заготовка в позиции Модуля закрывания крышек

DI 2 Подъемно-переворотный модуль: Захват вверху

DI 3 Подъемно-переворотный модуль: Захват внизу

DI 4 Подъемно-переворотный модуль: Захват открыт

DI 5 Подъемно-переворотный модуль: Захват закрыт

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO 0 Конвейер: Перемещение конвейерной ленты в начало

DO 1 Конвейер: Перемещение конвейерной ленты в конец

DO 2 Подъемно-переворотный модуль: Поднять захват

DO 3 Подъемно-переворотный модуль: Повернуть захват по часовой стрелке

DO 4 Подъемно-переворотный модуль: Открыть захват

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI 0 Модуль определения заготовки: Деталь не черная

DI 1 Модуль определения заготовки: Деталь металлическая

DI 2 Модуль определения заготовки: Наличие детали

DI 3 Модуль закрытия крышек: Горизонтальный пневмоцилидр выдвинут

DI 4 Модуль закрытия крышек: Горизонтальный пневмоцилидр втянут

DI 5 Модуль закрытия крышек: Вертикальный пневмоцилидр выдвинут

DI 6 Модуль закрытия крышек: Вакуум включен

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Световая колонна B: Зелёный

DO 1 Световая колонна B: Жёлтый

DO 2 Световая колонна B: Красный

DO 3 Модуль закрытия крышек: Выдвинуть горизонтальный пневмоцилиндр

DO 4 Модуль закрытия крышек: Выдвинуть вертикальный пневмоцилиндр

DO 5 Модуль закрытия крышек: Включить вакуум

DO 6 Конвейер: Выдвинуть пневмостопор

Информация о терминалах

|  | T1 T2 |
| --- | --- |
| Внимание: Кабели могут находиться внутри мобильного основания, согласно правилам профессиональной практики. |  |

!!! Выход за время учитывается при условии, что программа ПЛК выполнена на 100% в соответствии с алгоритмом, а так же все подключения, проверяемые с помощью симулятора сигналов, выполнены в соответствии с таблицей подключений и профессиональная практика выполнена не менее чем на 67%.

Максимальный балл за время быстрее 300 минут.

Минимальный балл за время медленнее 354 минут

Модуль В:

| ### Оптимизация работы, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, пусконаладка мехатронной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Произошел сбой в работе станции. Компоненты станции повреждены и нуждаются в ремонте. Производственная линия нуждается в оптимизации, вам необходимо повысить производительность, уменьшив время обработки заготовок. Задание считается завершённым когда: - Линия полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения Модуля В |  |
| ### 240 мин |  |

ВАША ЗАДАЧА ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛЬ D-SUB 15 В МОДУЛЕ ЗАКРЫВАНИЯ КРЫШЕК.

ВАША ЗАДАЧА ЗАМЕНИТЬ ЛЕНТУ КОВЕЙЕРА

ВАША ЗАДАЧА ЗАМЕНИТЬ ПНЕВМОЦИЛИНДР ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ A

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI 0 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Шаг"

DI 1 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Направление"

DI 2 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват внизу

DI 3 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват вверху

DI 4 Модуль захвата и перемещения заготовок: Захват в нулевой позиции

DI 7 Модуль захвата и перемещения заготовок: Черная заготовка в захвате

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO 0 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Шаг"

DO 1 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Направление"

DO 2 Модуль захвата и перемещения заготовок: Сигнал шагового драйвера "Разрешение"

DO 3 Модуль захвата и перемещения заготовок: Опустить захват

DO 4 Модуль захвата и перемещения заготовок: Закрыть захват

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI 0 Модуль магазин для заготовок: Шток пневмоцилиндра втянут

DI 1 Модуль магазин для заготовок: Шток пневмоцилиндра выдвинут

DI 2 Модуль магазин для заготовок: Наличие заготовки на приемном столике

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Модуль магазин для заготовок: Выдвинуть шток пневмоцилиндра

DO 2 Световая колонна А: Красный сигнал

DO 3 Световая колонна А: Зеленый сигнал

DO 5 Световая колонна А: Желтый сигнал

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ: B

Проверка производится с помощью пульта SIMUBOX

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI 0 Конвейер: Заготовка в начале конвейера

DI 1 Конвейер: Заготовка в позиции Модуля закрывания крышек

DI 2 Подъемно-переворотный модуль: Захват вверху

DI 3 Подъемно-переворотный модуль: Захват внизу

DI 4 Подъемно-переворотный модуль: Захват открыт

DI 5 Подъемно-переворотный модуль: Захват закрыт

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO 0 Конвейер: Перемещение конвейерной ленты в начало

DO 1 Конвейер: Перемещение конвейерной ленты в конец

DO 2 Подъемно-переворотный модуль: Поднять захват

DO 3 Подъемно-переворотный модуль: Повернуть захват по часовой стрелке

DO 4 Подъемно-переворотный модуль: Открыть захват

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI 0 Модуль определения заготовки: Деталь не черная

DI 1 Модуль определения заготовки: Деталь металлическая

DI 2 Модуль определения заготовки: Наличие детали

DI 3 Модуль закрытия крышек: Горизонтальный пневмоцилидр выдвинут

DI 4 Модуль закрытия крышек: Горизонтальный пневмоцилидр втянут

DI 5 Модуль закрытия крышек: Вертикальный пневмоцилидр выдвинут

DI 6 Модуль закрытия крышек: Вакуум включен

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Световая колонна B: Зелёный

DO 1 Световая колонна B: Жёлтый

DO 2 Световая колонна B: Красный

DO 3 Модуль закрытия крышек: Выдвинуть горизонтальный пневмоцилиндр

DO 4 Модуль закрытия крышек: Выдвинуть вертикальный пневмоцилиндр

DO 5 Модуль закрытия крышек: Включить вакуум

DO 6 Конвейер: Выдвинуть пневмостопор

Информация о терминалах

|  | T1 T2 |
| --- | --- |
| Внимание: Допускается, чтобы кабели висели в мобильном основание, но это должно быть выполнено согласно правилам профессиональной практике. |  |

!!! Выход за время учитывается при условии, что программа ПЛК выполнена на 100% в соответствии с алгоритмом, а так же все подключения, проверяемые с помощью симулятора сигналов, выполнены в соответствии с таблицей подключений и профессиональная практика выполнена не менее чем на 67%.

Максимальный балл за время быстрее 120 минут.

Минимальный балл за время медленнее 228 минут

Целью выполнения задания является высокопроизводительная и надежная производственная линия.

Условия:

- Допускается изменение программы ПЛК

- 6 деталей будут задействованы, необходимо отсортировать детали согласно заданию Б

- Максимальное рабочее давление 6 бар

- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновение деталей на конвейерных лентах допустимы)

- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без изменения электро и пневмо проводки.

- Детали будут загружены в случайном порядке

Исключения:

- Допустимо наличие более 1 детали на конвейерной ленте

- Нажатие кнопки «СТАРТ» однократное (6 деталей должны быть отсортированы в автоматическом режиме)

- Перемещение вручную деталей, механизмов и т.д. недопустимо

- Состояние световой индикации проверяется только при запуске системы и в конце работы линии

- Время фиксируется только после того, как магазин пуст и все детали корректно отсортированы, световые колонны зажигают все три сигнала.

По истечению 240 минут система должна быть готова к запуску.

По окончанию выполнения задания, три представителя оценивающей команды засекают время производства 6-ти деталей. В зачет идет среднее значение из трех полученных.