Приложение 4

Примерное задание

Компетенции

«Лазерные технологии»

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № модуля |  |  | А | Лазерная резка и гравировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные этапы выполнения задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало |  |  |  |  | конец |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |
|  | Время ПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование изделия |  |  |  |  | Контейнер с лицевой панелью и механизмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Описание изделия, назначение, функциональность, выполняемые работы |  |  |  |  | Изделие из пластика, является механизмом с определенным отсчетом и средством отображения информации. Состоит из Панели, корпуса и механизма. Панель состоит из следующих элементов: шкала, окно, лого, отверстия крепления и текстовые элементы. Чертёж в приложении. Панель располагается на правой боковой стенке механизма. Корпус – изделие вмещающее механизм. Параметры корпуса: общие габариты не более 80х100х100 мм Ручки механизмов в габариты контейнера не входят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технические требования к изделию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность и качество |  |  |  |  |  | Изделие должно быть выполнено без прожогов и дефектов и не разваливаться (использование клея, других материалов для крепления, доработка вырезанного изделия с помощью напильников и других подручных средств не допустимо) Все необходимые элементы должны быть вырезаны. Механизм должен вести отсчет и визуально отражать цифровую информацию в окне панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Во время эксплуатации изделия элементы должны стабильно работать. Люфт минимальный. Окно счетчика должно показать смену цифр при помощи механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эргономика |  |  |  |  |  | Необходимо пронумеровать и промаркировать каждый элемент контейнера. Гравировка всех элементов корпуса контрастная и четкая. Фольгированные марки или самоклеящийся пластик с QR кодом. На правой стенке корпуса наклеить панель симметрично относительно всех сторон. Все элементы корпуса должны быть пронумерованы для спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкторские параметры |  |  |  |  |  | Габариты заготовок, мм |  |  |  |  |  | Двухслойный пластик 150х100 Акрил ~ 300х300 Фольга 40х40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Параметры панели: Х – номер флешки (участника) OY- Образовательное учреждение (сокращенно) Используемый шрифт панели: Arial Narrow, прописные, высота 3мм и 2мм. Логотип – высота 15 мм QR код – высота 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм |  |  |  |  |  |  |  | Параметры механизма – свободный инжиниринг, один из вариантов изготовления в приложении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перечень конструкторско-технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполненная технологическая документация + карта раскроя + спецификация на все элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Применяемые технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазерная гравировка, резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Точность |  |  |  |  | Допуски на лазерную резку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,3 |  | мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Допуски на лазерную гравировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 |  | мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Допуски на габарит контейнера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1 |  | мм |  |  |  |  |  |
| 9 | Используемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед началом работы исследовать используемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Двухслойный пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 1.6 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акрил |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 3 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скотч двухсторонний 3М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 0,1 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластик двухслойный, самоклеящийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 0,1 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Самоклеящаяся фольга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 0,01 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 1.1 |  |  |  | Чертеж панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 1.2 |  |  |  | Технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 1.3 |  |  |  | Логотипы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примерный образец элементов резки и гравировки

Примерный образец элементов резки шагового двигателя

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ И РЕЗКИ НА БАЗЕ СО2 ЛАЗЕРА

| Фамилия ИО |  |  |  | № участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы - модуля |  | А |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

|  |  | ГРАВИРОВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛ | Толщина, мм | Мощность P, % | Скорость S, мм/с | Частота f, кГц | Проходы | Время обработки, мин | Разрешение |  |  | Настройки |
|  |  | РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P, % | S, мм/с | f, Гц | Проходы | Время обработки, мин |  |  |  |  |

|  |  |  | Спецификация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № детали |  | материал |  | Максимальные габаритные размеры | Назначение |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № участника |  |  |  |  |  |  |  |  | № региона |  |  |  |
|  | № модуля |  | Б | Лазерная маркировка декоративных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные этапы выполнения задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало |  |  |  | конец |  |  |  |  | начало |  | конец |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |
|  | Время ПМ |  |  |  |  |  |  | Время ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Описание изделия, назначение, функциональность, выполняемые работы |  |  |  |  |  |  |  | Данные изделия представляют собой информационные таблички с различными видами нанесения информации и лазерной обработки Подбирается под задание Изделие 1 – Шильд Изделие 2 – Болт Изделие 3 – Тонкий вал Изделие 4 – Эластичный материал Изделие 5 – Резка листового материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технические требования к изделию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность и качество |  |  |  | Наносимая информация должна соответствовать требованиям к видам лазерной обработки, указанным на чертеже. На каждом изделии располагаются коды, выполненные по ГОСТ, которые должны считываться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация |  |  |  | В соответствии с предъявляемыми требованиями на чертеже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкторские параметры |  |  |  | Подбирается под задание Габариты заготовок и количество |  |  |  |  | Изделие 1 – 100х100 – 1шт Изделие 2 – 2 шт Изделие 3 – 2 шт Изделие 4 – 10х10– 1шт Изделие 5 – 20х20– 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики |  |  |  | Х – номер флешки (участника), ОY – образовательная организация Параметры элементов изделий указаны на чертеже: На изделии 1 отделить зону подбора режимов от наносимой информации штриховой линией толщиной 0,3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Применяемые технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазерные: резка, абляция, вспенивание, гравировка и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Точность |  |  |  | Допуски на лазерную резку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,25 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Допуски на лазерную маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,15 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к конструкторско-технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполненная технологическая документация на каждое изделие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 2.1 |  |  | Чертежи изделий 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 2.2 |  |  | Технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 2.3 |  |  | Логотипы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П.2.1

1 * - размер для справок

2 Общие допуски

3 Выполнить лазерную маркировку элементов изделия

4 Графическую, кодовую и текстовую информацию внутри маркеров расположения нанести пропорционально, чтобы они не выходили за их пределы и их габариты соответствовали габаритам маркеров как минимум по одной оси.

5 Параметры маркеров расположения (эл. 10): 1х1 мм

6 Отклонения от расположения элементов не более 0,5 мм.

7 Текстовый элемент (ИЗДЕЛИЕ N1) гравировать лазером  с прожогом

8 Текст элемент 8 выполнить с использованием следующих параметров:

Шрифт Arial Narrow, высота 1,5 мм

9 Элемент 1 и 2 вписать пропорционально в зону маркеров, отклонение не более 0,5 мм

10 Элемент 4: Шрифт Arial Narrow, 1.5 мм, начертание по образцу, цвет черный.

Параметры текстовых ячеек 15х3 мм, толщина линий 0,2 мм, цвет черный,

11 Элемент 5 – эталоны цветов для элемента 2 – квадрат 5х5 мм

12 Элемент 6 выполнить с эффектом перелива.

13 Изображения кодов

14 Элемент 7 - Code 128: микротекст высота 0,4 мм, текст 1 мм Century Gothic

15 Элемент 9 - Отверстие вырезать в зоне подбора режимов, диаметр 2 мм.

Примерный образец расположение типов наносимой информации

Наносимая информация

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фото ч/б | Элемент векторной гравировки | QR-код По номеру участника |  | Нанести в виде квадратов используемые цвета (эталоны оттенков) 3х3 мм |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Элемент перелива (цвет золотистый, угол 40˚) POW | Код 128 Текст 1: высота 0,4 Текст 2: высота 1 мм | ТЕКСТ: Чемпионат Профессионалы | Отверстие Диаметр 1,5 мм | Маркеры Толщина 0,15 мм |

|  | № | Требования к видам лазерной обработки по ГОСТ 51839.1-2001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L 0, T12 R А. 1.2 |
|  |  | L1, R(V) А. 1.1 |
|  |  | L2, T12 V А. 1.1 |
|  |  | L1, R А. 1.1 |
|  |  | L1, А. 1.1 |
|  |  | L0, T18 R(V) А. 1.2 |
|  |  | L2, T2 А. 1.1 |
|  |  | L0, А. 1.1 |
|  |  | T4 |
|  |  | T3 |

ИЗДЕЛИЕ 2

1 Выполнить нанесение информации по ГОСТ

2 Требования к видам лазерной обработки:

Общая маркировка номера и логотипа – L0, H3, T1 R(V), A.1.1

L0 – Текст, рисунок для служебных функций

Н3 – Возможно восстановить исходную информацию

Т1 - Модификация поверхностного слоя основного материала без его удаления или плавления

А1.1 - Монохромное изображение

Маркировка кода – L2, H3, T1 V, A.1.1

L2 – Информационное изображение, содержащее серийный номер для идентификации порядкового номера произведенной продукции.

Н3 – Возможно восстановить исходную информацию

Т1 - Модификация поверхностного слоя основного материала без его удаления или плавления

А1.1 - Монохромное изображение

3 На одной грани нанести №-Х шрифт Arial Narrow, высота 2,5 мм

4 Отклонения от расположения элементов не более 0,5 мм

5 Маркировать изображение кода на гранях: тип QR – код счетчик

Кодируемая информация: Professionals LASER 2024 - X - C

С – номер счетчика от 1 до 5, Х - номер участника

Габариты Кодов не более 3,5 мм

ИЗДЕЛИЕ 3

1. Выполнить нанесение информации по ГОСТ 51839.1-2001

2. Требования к видам лазерной обработки:

Маркировка кода L2, T1, А1.1, L2

Информационное изображение, содержащее серийный номер для идентификации порядкового номера произведенной продукции.

Т1 - Модификация поверхностного слоя основного материала без его удаления или плавления

А1.1 - Монохромное изображение

3. На грани отличной от основного текста нанести информацию «Х – С» шрифт Arial Narrow, высота 2 мм Х - номер участника, С - номер региона

ИЗДЕЛИЕ 4

1 Две заготовки, одна из них для подбора режимов

2 Выполнить лазерную маркировку элементов изделия

3 Графическую, кодовую и текстовую информацию нанести пропорционально

4 расстояние между элементами 1 мм

5 Текстовый элемент (ИЗДЕЛИЕ N4) гравировать лазером

6 Текст элементов выполнить с использованием следующих параметров Шрифт Arial Narrow, высота 1,5 мм

7 Вставить картинку кода

8 Отверстие вырезать в углу, диаметр 2 мм.

ИЗДЕЛИЕ 5

1 Вырезать заготовку по определенной форме

2 Подготовить слой для гравировки

3 Нанести текстовую информацию

4 Нанести кодовую информацию

5 Нанести графическую информацию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

| Фамилия ИО |  |  |  | № участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы - модуля |  | Б |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линза |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Графика |  |  |  | Режимы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование режима (изделия) | Расстояние между линиями (мкм), Линии/мм |  | Дополнительные параметры |  | Мощность P, % |  | Скорость S, мм/с |  | Частота f, кГц | Проходы | Время обработки, мин |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № участника |  |  |  |  |  |  |  | № региона |  |  |  |
|  | № модуля |  | В | Изготовление штампов из различных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные этапы выполнения задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало |  |  |  | конец |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |  |
|  | Время ПМ |  |  |  |  |  |  |  | Время ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Описание изделия, назначение, функциональность, выполняемые работы |  |  |  |  |  |  | Штампы для получения оттиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технические требования к изделию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  | Должно быть изготовлено методом лазерной гравировки из материала для лазерной обработки, так же необходимо изготовление оснастки для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность, качество |  |  |  | Стойкость к воздействию солнечных лучей и спиртосодержащим штемпельным краскам. Крепление на двухсторонний скотч толщиной не более 1,5 мм. Готовый штамп должен быть очищен от пыли и продуктов горения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация |  |  |  | На бумаге должен оставаться четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными Насыщенность и глубина оттиска должна быть равномерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкторские параметры |  |  |  | Заготовки |  |  |  |  |  | Заготовка 1 Заготовка 2 Заготовка 3 Пластик 3 мм Скотч 3М – А5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Характеристики |  |  |  |  |  | Образец оттиска представлен в чертеже п. 3.1. Размеры снять с образца. Графическое изображение, лого и QR код даны в файле логотипы Текстовые элементы: Arial Narrow, начертание в соответствии с образцом. №Х – Номер участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Применяемые технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазерная гравировка, резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Точность |  |  |  | Допуски на лазерную резку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,3 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Допуски на лазерную гравировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Используемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед началом работы исследовать используемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резина 100х80 |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  |  | 2,5 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал 2 |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  |  | 2 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал 3 |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  |  | 8 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Требования к конструкторско-технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие: технологической документации с образцом оттиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 3.1 |  |  | Чертеж изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 3.2 |  |  | Технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П.3.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ И РЕЗКИ НА БАЗЕ СО2 ЛАЗЕРА

| Фамилия ИО |  |  |  | № участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы - модуля |  | В |  |  |  |

Результат – оттиск 1

Результат – оттиск 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| № | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАВИРОВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ | Толщина, мм | Мощность P, % | Скорость S, мм/с | Частота f, кГц | Количество проходов | Время обработки, мин | Разрешение |  |  | Настройки |
|  |  | РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P, % | S, мм/с | f, Гц | Количество проходов | Время обработки, мин |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № участника |  |  |  |  |  |  |  |  | № региона |  |  |  |
|  | № модуля |  | Г | Лазерная маркировка шильда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные этапы выполнения задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало |  |  |  | конец |  |  |  |  | начало |  | конец |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |
|  | Время ПМ |  |  |  |  |  |  | Время ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Описание изделия, назначение, функциональность, выполняемые работы |  |  |  |  |  |  |  | Данные изделия представляют собой информационную табличку с различными видами нанесения информации и лазерной обработки Изделие 1 – Шильд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технические требования к изделию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность и качество |  |  |  | Наносимая информация должна соответствовать требованиям к видам лазерной обработки, указанным на чертеже. На каждом изделии располагаются коды, выполненные по ГОСТ, которые должны считываться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация |  |  |  | В соответствии с предъявляемыми требованиями на чертеже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкторские параметры |  |  |  | Пример Габариты заготовок и количество |  |  |  |  | Изделие 1 – 80х50 – 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики |  |  |  | Изделие маркируется исключительно цветными элементами Черный, белый, серебристый не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Применяемые технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазерные: гравировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Точность |  |  |  | Допуски на лазерную резку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,25 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Допуски на лазерную маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,15 |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к конструкторско-технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполненная технологическая документация на изделие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 4.1 |  |  | Чертеж изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 4.2 |  |  | Технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1

1 Материал – нержавеющая полированная сталь

2 Общие допуски – 5мм от краёв и между элементами

3 Выполнить лазерную маркировку элементов изделия исключительно цветной маркировкой

4 Графическую, кодовую и текстовую информацию внутри прямоугольников нанести пропорционально, чтобы они не выходили за их пределы и их габариты соответствовали габаритам как минимум по одной оси.

5 Параметры прямоугольников: толщина линии 0,5 мм, цвет синий, скругление углов 2 мм

6 Отклонения от расположения элементов не более 0,5 мм.

7 Сделать гравировку названия шильда ИЗДЕЛИЕ N1 в любом месте на лицевой стороне

8 Текст элемент 1 – 5 выполнить с использованием следующих параметров:

Шрифт Arial Narrow, высота 1 мм

9 Сделать гравировку рамку отступ от края заготовки 2 мм, скругление углов 5 мм

10 Элемент 4: Шрифт Arial Narrow, 1.5 мм, шрифт «Wingdings 2»

11 Элемент 5 – эталоны цветов для элемента 2 – квадрат 5х5 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

| Фамилия ИО |  |  |  | № участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы - модуля |  | Г |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линза |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Графика |  |  |  | Режимы |  |  |  |  |  |  |
| № элемента | Расстояние между линиями (мкм), Линии/мм |  | Дополнительные параметры |  | Мощность P, % |  | Скорость S, мм/с |  | Частота f, кГц | Проходы | Время обработки, мин |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № модуля |  |  | Д | Лазерная резка листового металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные этапы выполнения задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало |  |  |  |  | конец |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | конец |  |
|  | Время ПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование изделия |  |  |  |  | Стальная заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Описание изделия, назначение, функциональность, выполняемые работы |  |  |  |  | Изделие из металла Заготовка для модулей Б и Г Изделие по чертежу с гравировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технические требования к изделию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность и качество |  |  |  |  |  | Изделие должно быть выполнено без прожогов и дефектов Все необходимые элементы должны быть вырезаны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эргономика |  |  |  |  |  | Пронумеровать и промаркировать каждый элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкторские параметры |  |  |  |  |  | Габариты заготовок, мм |  |  |  |  |  | Сталь 200х200 Железо 200х200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Подбирается под задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перечень конструкторско-технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполненная технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Применяемые технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазерная гравировка, резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Точность |  |  |  |  | Допуски на лазерную резку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,5 |  | мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Допуски на лазерную гравировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,3 |  | мм |  |  |  |  |  |
| 9 | Используемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед началом работы исследовать используемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  | 0,5 |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 5.1 |  |  |  | Чертеж панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П 5.2 |  |  |  | Технологическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1

Примерный образец элементов резки и гравировки

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ И РЕЗКИ НА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА

| Фамилия ИО |  |  |  | № участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы - модуля |  | Д |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

|  |  | ГРАВИРОВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛ | Толщина, мм | Мощность P, % | Скорость S, мм/с | Частота f, кГц | Проходы | Время обработки, мин | Разрешение |  |  | Настройки |
|  |  | РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P, % | S, мм/с | f, Гц | Проходы | Время обработки, мин |  |  |  |  |