Инструкция по охране труда

компетенция «Подготовка и транспортировка нефти»

(Регионального этапа) Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025г .

2025г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	4

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	1

2

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда при выполнении электросварочных работ и предназначена для участников Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал».

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» (далее Чемпионат) компетенции «Подготовка и транспортировка нефти».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2 ФГОС 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождением, Приказ Министерства образования и науки России от 08.11.2023г. № 833 и зарегистрировано в Минюсте России 04 декабря 2024г. № 76249.

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н.

2.1.4 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

2.1.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

1.Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Подготовка и транспортировка нефти» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии оператор ООУ, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

## 2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1. Накануне чемпионата все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Конкурсным заданием и ИЛ  компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место:

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный ящик;

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Щетка зачистная | Произвести проверку фиксации крепления ручки зачистной щетки |
| Вентиль | Провести визуальный осмотр на наличие видимых повреждений корпуса и резьбового соединения |
| Манометр | Произвести визуальный̆ осмотр работоспособности сменного манометра на наличие: - пломбы или клейма с отметкой о проверке; - повреждения стекла - повреждений корпуса манометра |
| Запорная арматура | Проверить на работоспособность (плавное открытие и закрытие). |
| БРХ (блок расхода химреагента) | Визуально осмотреть оборудование снаружи. Проверить целостность и работоспособность запорной арматуры, включить освещение. Убедиться в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне. Проветрить помещение БРХ в течении 15 - 20 минут, при неработающей вентиляции проветрить помещение открытыми дверями в течении 20мин. Визуально проверить на отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля. Убедиться в отсутствие пропуска жидкости Убедиться, что манометр установлен и исправен Поверяет состояние видимого заземления, заземляющих зажимов. Убеждается в целостности ёмкости под химические реагенты. |
| Насосный агрегат ЦНС -60-132 | Визуально осмотреть и убедиться в исправном состоянии систем вентиляции машинного зала при помощи газоанализатора. Произвести замер ГВС газовоздушной среды при входе в машинный зал на уровне дыхания. Убедиться, что все светильники находятся в рабочем состоянии, освещение машинного зала достаточное. Визуально определить работоспособность оборудования (нет потеков и замазученности запорной арматуры) манометры в исправном состоянии Осмотреть наличие кабеля и повреждение контактов заземления насоса и электродвигателя |
| Сепаратор | Надеть установленную нормами специальную одежду, специальную обувь. Проверить исправность средств индивидуальной защиты Согласовать со старшим оператором начало запуска в работу сепаратора. Убедиться в отсутствии межфланцевых заглушек на трубопроводах жидкости и газа, Визуально определить исправность запорной арматуры и манометров. Проверить с помощью уровнемера, уровень жидкости в сепараторе. |
| РВС (резервуар вертикальный стальной) | Надеть установленную нормами специальную одежду, специальную обувь. Проверить исправность средств индивидуальной защиты Проводит анализ воздушной среды возле РВС. Проверить визуально наличие искробезопасной вставки на крышке замерного люка РВС. |

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

2.4. В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки, наушники:

- при демонтаже и монтаже манометра и вентиля должны быть надеты: специальная одежда, специальная обувь с жестким мыском, очки, каска, респиратор, перчатки наушники.

- при работе на тренажёре-имитаторе специальная одежда, специальная обувь с жестким мыском, очки, каска, респиратор, перчатки должны быть надеты: специальная одежда, специальная обувь с жестким мыском, очки, каска, респиратор, перчатки (разрешено снимать с разрешения эксперта и при работе с клавиатурой).

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

## 3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Вентиль | - убедиться в отключении участка ремонтных работ от магистрального трубопровода и не находиться под давлением; - убедиться в отсутствии загазованности при использовании газоанализатора; - убедиться в исправности слесарного инструмента; - использовать слесарный и измерительный инструмент только по его прямому назначению; - использовать респиратор, защитные очки и перчатки при смене вентиля. |
| Манометр | убедиться в отключении участка ремонтных работ от магистрального трубопровода и не находиться под давлением; - убедиться в отсутствии загазованности при использовании газоанализатора; - убедиться в исправности слесарного инструмента; - использовать слесарный и измерительный инструмент только по его прямому назначению; - использовать респиратор, защитные очки и перчатки при смене вентиля. |
| Запорная арматура | - получить задание на определенный вид ремонтных работ; -проверить исправность ручного и механизированного инструмента; - убедится, что запорную арматуру, находящуюся не под давлением; - запрещается останавливать вращающийся инструмент руками; - при разборке запорной арматуры снятые детали необходимо укладывать на заранее подготовленное место располагая их так, чтобы не опрокинулись; - при ремонте запорной арматуры необходимо проверять правильность показания манометров, установленных в обвязке запорного устройства. |
| БРХ (блок расхода химреагента) | - находиться в резиновых сапогах, резиновых перчатках и прорезиненном фартуке, защитными очками, противогазом марки «А»; - убедиться в герметичности ёмкости с химическими реагентами; - огражденная площадка, где хранятся химические реагенты, должны быть закрыта на замок и вывешены предупредительные надписи: «Огнеопасно», «Яд»; - при открытии емкости с химическими реагентами учитывать розу ветров и подходить к емкости с наветренной стороны; - переливать химреагент необходимо закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции; - убедиться, что сливные приспособления и насосы имеют местные отсосы. |
| Насосный агрегат ЦНС -60-132 | - убедиться, что насосная оборудована принудительной приточно-вытяжной вентиляцией и находиться в рабочем состоянии; - убедиться в исправности инструмента, приспособлений, механизмов, наличие средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения; - убедиться в заземление ЦНС, электродвигателей, электроаппаратуры, трубопроводов и другого оборудования насосной; - убедиться, что ЦНС отключен на щит управления агрегатами вывесить плакат «Не включать – работают люди!», отсоединить насос от трубопроводов закрытием задвижек. - использовать слесарный и измерительный инструмент только по его прямому назначению; |
| Сепаратор | - убедиться в отсутствии посторонних предметов на площадке обслуживания и лестничных маршей сепаратора. - по приборам проверить уровень жидкости в сепараторе. -по команде старшего оператора приступить к запуску сепаратора. - отклонив голову от штурвала плавно открыть необходимые задвижки. - подойти с наветренной стороны и производит отбор пробы нефтесодержащей жидкости в специальную тару. - герметично закрыть пробкой тару с отобранной жидкостью и поставить в специальный ящик. |
| РВС (резервуар вертикальный стальной) | - на резервуар необходимо подниматься лицом к лестнице, держась за перила двумя руками. - снятие показании манометров и уровня жидкости в РВС производятся стоя с наветренной стороны (спиной к ветру). - открутить крепление замерного люка, плавно ногой произвести открытие замерного люка. - спускаться с резервуара необходимо лицом к лестнице, держась за перила. |
| Щетка зачистная | - проверить плотность насадки щетки на рукоять. |
| Обменённые рожковые и накидные гаечные ключи | -при работе с инструментом находиться в удобной позе, исключающей̆ возможности нанести повреждения при срыве инструмента. -по окончании работы инструментом его необходимо убрать в ящик с инструментом. |
| Циркульный нож | -аккуратно осуществлять работу с инструментом избегая возможности попадания частей̆ тела под лезвие. |
| Шило | -аккуратно осуществлять работу с инструментом избегая возможности попадания частей̆ тела под иглу. |
| Ножницы | -внимательно следите за направлением резания. -не пользоваться ножницами с ослабленным шарнирным креплением. -не держать ножницы лезвием вверх. |
| Отвертка обычная | - использовать отвертку только по ее прямому назначению. - убедиться, что стержень не изогнут. |
| Штангенциркуль | -работая со штангенциркулем необходимо следить за плавностью хода рамки без закусывания |
| Зубило | -при работе с инструментом находиться в удобной позе, исключающей̆ возможности нанести повреждения при срыве инструмента. -по окончании работы инструментом его необходимо убрать в ящик с инструментом |

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

## 5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.