КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»

региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

______________________

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	3

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспиь ткани)»	3

1.3. Требования к схеме оценки	8

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Конкурсное задание	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	21

2.1. Личный инструмент конкурсанта	21

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	21

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	21

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДИЗАЙН В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (РОСПИСЬ ТКАНИ)»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организации работы и управление | 10,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы безопасной работы; - ограничения по здоровью, действующие в отрасли; - специфические условия отрасли; - природу и цели технологических условий выполнения художественной росписи ткани; - правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по видам); - использование подходящего программного обеспечения для получения требуемых результатов; - принципы эргономики с целью повышения эффективности рабочего процесса; - методы работы в рамках ограничений, действующих в отрасли; - методы работы в группе для достижения общей цели; - значение организации процесса своего постоянного профессионального совершенствования. Специалист должен уметь: - выбирать и использовать красители эффективным/рациональным образом и хранить безопасным/защищенным образом; - соблюдать стандарты, правила и нормативы по технике безопасности и охране здоровья; - выбирать, использовать, очищать, обслуживать и хранить все инструменты, кисти и оборудование безопасным/защищенным образом; - планировать, составлять графики и изменять очередность приоритетов в работе в соответствии с возникающими потребностями, чтобы выдержать установленные сроки; - эффективно работать в условиях стресса для выполнения потребностей бизнеса; - поддерживать безопасные и эргономичные методы работы; - содержать рабочую зону в чистоте и порядке; - утилизировать отходы экологически безопасным образом. |  |
| 2 | Коммуникация и навыки презентации | 10,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - важность умения внимательно слушать; - методы изучения задания и пожелания заказчика и получения разъяснений; - как наглядно представлять и истолковывать тематику задания; - методы ведения переговоров, например, при покупке материалов; - методы разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций; - признаки успешной презентации. Специалист должен уметь: - точно определять потребности и ожидания целевой аудитории: внутренние и внешние заказчики; - устанавливать и поддерживать доверие со стороны целевой аудитории: внутренние и внешние заказчики; - на постоянной основе поддерживать эффективное устное и письменное общение с коллегами; - слушать, реагировать и отвечать позитивным и конструктивным образом на отзывы со стороны коллег и внешних заказчиков; - профессионально представлять идеи, обоснования и разработки/демонстрации коллегам и соответствующим отделам/специалистам; - реагировать и отвечать должным образом на вопросы и идеи коллег. |  |
| 3 | Решение проблем, новаторство и креативность | 10,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - распространенные типы проблем, которые могут возникнуть по ходу работы при выполнении ручной росписи; - технологические подходы к решению проблем; - принципы творческого подхода к разработке и оформления эскизных вариантов художественной росписи; - направления современного оформления текстильных изделий; - принципы создания эксклюзивных коллекций; - способы и приемы завершающего дизайна. Специалист должен уметь: - использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании; - создавать, анализировать и представлять эскизы, отражающие тематику, эстетику и композицию; - создавать идеи, которые соответствуют тематике и современным тенденциям в модной индустрии; - определять границы своего опыта/ответственности и обращаться к коллегам по нужным направлениям; - использовать современные тенденции в модной индустрии; - использовать воображение и вдохновение для создания оригинальных идей; - всегда стремиться использовать новейшие IT-программы. |  |
| 4 | Воплощение авторского эскиза | 20,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); - методы работы над композицией эскиза; - принципы гармонизации цветов в художественном оформлении ткани; - основные современные тенденции в дизайне и модной индустрии; - историю декоративного и прикладного искусства. Специалист должен уметь: - определять и эффективно использовать инструменты для поиска информации, например, Интернет; - создавать и профессионально представлять ясную профессиональную тематическую подборку коллегам, руководителям и соответствующим отделам/специалистам, включая: эскизы, изображения и колористические схемы. |  |
| 5 | Приемы при выполнение технологических этапов | 40,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологические процессы росписи изделий в различных техниках; - цветовые гармонии красителей и правила их применения художественной росписи по ткани; - художественно-технические приемы росписи ткани; - ассортимент изделий с художественной росписью ткани; - приемы создания технологической кальки (шаблона) изделий; - способы и приемы завершающего дизайна. Специалист должен уметь: - выполнять подготовку ткани к росписи методом накалывания; - работать с технологической калькой (шаблоном) изделия; - составлять цветовые растворы из готовых красителей; - закреплять красители на ткани; - осуществлять роспись эксклюзивных художественных изделий из ткани по собственным творческим композициям и колористическим разработкам с использованием декоративных эффектов оформления ткани; - выполнять подготовку ткани к термической обработке; - применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, исполнительского мастерства; - устранять брак в процессе выполнения росписи ткани. |  |
| 6 | Технологии обработки изображения, изготовление лекал | 10,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - обработку и редактирование изображения; - соответствующие форматы файлов, разрешение и сжатие; - приложения ПО; - процесс копирования, варьирования и компилирования при работе над авторскими эскизами; - основные графические приемы при разработке эскизов/паттернов; - возможности текстур и фактур; - цветовые модели, сочетание цветов. Специалист должен уметь: - корректировать и обрабатывать изображения, чтобы обеспечить соответствие проекту и техническим условиям задания; - вносить корректировку цветов в файл; - использовать текстуры и фактуры для получения различных эффектов; - сохранять файлы в соответствующем формате; - использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом; - организовывать и поддерживать структуру папок в директориях ПК. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
|  | 2 | 1,25 | 3,75 | 1,50 | 1,50 | 2 | 10 |
|  | 3 | 2,25 | 1 | 1,50 | 2 | 3,25 | 10 |
|  | 4 | 2 | 6,50 |  | 9 | 4 | 20 |
|  | 5 | 3 | 5,50 | 5 | 20,50 | 4 | 40 |
|  | 6 | 1 | 2,25 |  | 2 | 4,75 | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Творческий процесс/Разработка эскиза изделия панно. | Композиционная оригинальность решения. Идея отображает заявленную тематику. Владение различными графическими материалами. Колористическое решение соответствует заявленной тематике. Фор-эскизы представлены в полном объеме. |
| Б | Эскизирование/ Выполнение оформления изделия с учетом технологических параметров. | Эскиз выполнен аккуратно. Цветовая палитра сбалансирована и гармонична. На итоговом эскизе представлена цветовая выкраска. Композиционные решения эскиза носят оригинальный, законченный характер в соответствии с заявленной тематикой. Колористическое решение учитывает модные тенденции. |
| Б | Подготовительные процессы/Выполнение оформления изделия с учетом технологических параметров. | Техническая калька выполнена аккуратно с использованием масштабной сетки. Соответствие кальки заявленному итоговому эскизу. Ткань должна быть натянута равномерно, без перекосов и провисания. Умение смешивать красители для получения заявленной колористической гаммы, правильность смешения колеров. Точность и аккуратность нанесения контурных линий резервирующим составом на ткань, в соответствии с технической калькой (шаблоном). Резервные линии ровные, без капель в местах стыков. |
| Б | Технологические процессы/Выполнение оформления изделия с учетом технологических параметров. | Организация рабочего места: правильно расположены материалы и инвентарь, аккуратность и чистота. Заливка зарезервированных плоскостей выполнена в соответствии с цветотональным (колористическим) решением, заявленном в итоговом эскизе. Заливка выполнена в один слой. Заливка выполнена с переходами. При росписи изделия выполнен эффект «скрытого резерва». Выполнены дополнительные эффекты с использованием соли и мочевины (карбамида). Роспись выполнена аккуратно, без затеков. Изделие выполнено в полном объеме. Изделие после завершения росписи правильно снято с рамы. Изделие правильно и качественно подготовлено к термической обработке. |
| В | Параметры сохранения и форматы /Разработка принта на лекало текстильного изделия | Принт соответствует заданной тематике. Соблюдение основных законов композиции при размещении принта на лекале. Создание и обработка векторных/растровых изображений. Знание программного обеспечения. Все файлы сохранены в требуемом формате согласно заданию. Папка готовой работы сохранена согласно заданию. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, конкурсное задание должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из ____3____ модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) - ____2____ модуля, и вариативную часть - ____1____ модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  Разработка эскиза изделия панно (инвариатив).

Время на выполнение модуля – 5 часов.

Задания: Основная задача состоит в создании итогового рабочего (чистового) эскиза в цвете по материалам визуального ряда (приложение 1, 2), изготовления технической кальки в М 1:1, росписи панно.

В данном модуле должны быть представлены:

-  не менее 3 (трех) фор-эскизов, выполненных на формате А-5 любыми графическими материалами в цвете по заданной тематике;

- эскиз (чистовой) выполненный в цвете любыми графическими средствами на формате бумаги А-4 в цвете с колористической выкраской;

- техническая калька в масштабе 1:1, выполненная по чистовому эскизу фломастером размером 700 х 700мм;

- дизайн-обоснование (в виде простого маркированного списка, не менее 4 пунктов) – объяснение интерпретации предложенного композиционного, образного, графического и колористического решения и того, как это связано с предполагаемой тематикой и тенденциями моды.

Вся работа должна быть аккуратно размещена на рабочем столе.

Алгоритм работы.

Задание 1. Разработка фор-эскизов по материалам визуального ряда. Из предложенного визуального ряда (приложение 2) участник должен выполнить не менее 3 (трех) фор-эскизов панно для предлагаемого интерьера (приложение 1) на формате А-5 графическими материалами в цвете.

Задание 2. Создание итогового эскиза. На основе разработанных фор-эскизов на формате А4 выполняется эскиз (чистового) варианта размером 200Х200 мм в цвете любыми графическими средствами, с прорисовкой контурной графической линии толщиной 0.2/0.3 мм, справа выполняется колористическая выкраска.

Задание 3. Выполнение шаблона для перенесения рисунка на ткань. Техническая калька - это шаблон рисунка (контурный рисунок в натуральную величину будущего изделия) выполняется на бумаге размером 700Х700 мм, графическими средствами черного цвета (маркер, линер, фломастер - на усмотрение участника).

Особенности выполнения задания. Все работы выполняются в ручной графике на бумаге заданного формата.  Для участников предоставляется визуальный ряд (иллюстрации) для разработки авторского эскиза (приложение 1, 2).

Возможные ошибки. Задание выполнено не в полном объеме, не соответствует заданной тематике (визуальному ряду), не соответствует профессиональному стандарту.

Результатом выполнения модуля являются: фор-эскизы, итоговый (чистовой) эскиз с выкраской и техническая калька (шаблон) в масштабе М 1:1.

Модуль Б.  Выполнение оформления изделия с учетом технологических параметров (инвариатив).

Время на выполнение модуля – 7 часов.

Задания: Участник должен выполнить натяжку ткани на раму, нанести на ткань резервирующий состав (приложение 3) и подготовить колер для росписи панно. Выполнить роспись панно размером 700Х700 мм в технике холодного батика (приложение 4) на основе итогового эскиза и подготовить выданный образец изделия к термической обработке.

Алгоритм работы.

Задание 1 . Подготовка ткани к росписи (натяжение на раму). Натянуть ткань на раздвижную раму для росписи. Ткань должна быть натянута равномерно, без перекосов и провисания. Подколоть техническую кальку.

Задание 2. Нанесение на ткань резервирующего состава. Нанести резервирующий состав на ткань в соответствии с технической калькой. Резервные линии должны быть ровными, без капель в местах стыков.

Задание 3. Подготовка колера. Составить необходимые оттенки из основных цветов согласно колористической схеме в необходимом объеме.

Задание 4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей.

Выполнить заливку зарезервированных плоскостей красящим составом. Заливку можно осуществлять как в один тон, так и с переходами. Применить в росписи панно эффект «скрытого резерва». По необходимости допускается введение дополнительных эффектов при помощи соли, мочевины (карбамида).

Задание 5. Подготовка изделия к термической обработке. На выданном образце выполнить подготовку изделия к запариванию.

Особенности выполнения задания. Натягивание на раму производить с соблюдением техники безопасности. На каждом этапе выполнения технологических операций дожидаться полного высыхания изделия. Подготовку ткани (образца) к запариванию выполнять с соблюдением технологии. Рабочее место держать в чистоте.

Возможные ошибки. Ткань натянута неаккуратно, имеет перекос, рваные края, сильно провисает. Линии, выполненные резервирующим составом, имеют разную толщину или прерываются, есть заметные утолщения в местах стыков. Итоговое изделие не соответствует ранее предложенной колористической схеме. Подготовка изделия к термической обработке выполнена не в полном объеме.

Результатом выполнения модуля являются: шелковое панно размером 700Х700 мм, выполненное в технике холодного батика с применением эффекта «скрытого резерва» и подготовленный к термической обработке образец изделия (образец изделия будет выдан).

Модуль В.  Разработка принта на лекало текстильного изделия (вариатив).

Время на выполнение модуля - 5 часов.

Задания: Разработать принт с использованием графических  программ на основе идей, используемых в итоговом эскизе. Принт размещается на лекало подушки для выполнения сублимационной печати. Необходимо выполнить коллекцию подушек в количестве 3 шт. (приложение 5).

Алгоритм работы.

Задание 1. Создание принта. Компоновка на лекало и подготовка к печати. Оцифрованный эскиз отрабатывается в принт с использованием графических программ и переносится на подготовленное лекало подушки для выполнения сублимационной печати. Итоговый файл (Наименование файла: «Участник № __) сохраняется в папке, созданной на рабочем столе (Наименование папки: «Участник № __) в заданном формате.

Задание 2. Дизайн-обоснование. Дизайн-обоснование – объяснение интерпретации предложенного композиционного, образного, графического и колористического решения и того, как это связано с предлагаемой тематикой и тенденциями моды.

Особенности выполнения задания. Данное задание выполняется с использованием графических программ для создания, редактирования и печати изображений, а также сохранения их в различных форматах.

Возможные ошибки. Итоговый файл не соответствует заданному расширению, место сохранения не соответствует заданию. Принты разработанные для коллекции подушек, не соответствуют тематике основного эскиза.

Результатом выполнения модуля являются: файл с коллекцией принтов для подушек, разработанных в общей стилистике с панно в количестве 3 шт. для сублимационной печати и дизайн-обоснование коллекции принтов.

Приложение 1. Вариант интерьера для разработки панно. Модуль A.

Приложение 2. Пример визуального ряда. Модуль A.

Приложение 3. Пример наведения резервирующей линии панно. Модуль Б

Приложение 4. Пример вариантов росписи панно. Модуль Б

Приложение 5. Пример коллекции подушек. Модуль В

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

| ТЕМА/ЗАДАНИЕ | ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- |
| Использование технологий- персональные устройства для фото и видео съемки | Участникам конкурса запрещено использовать персональные устройства для фото и видео съемки |
| Трафареты, шаблоны | Участникам запрещено приносить трафареты и шаблоны на Конкурсную площадку |
| Зарисовки | Участникам конкурса запрещено приносить зарисовки на Конкурсную площадку |
| Защита здоровья, безопасность | Приступая к работам, которые требуют использования средств защиты участник конкурса согласно правилам техники безопасности и охраны труда, должен воспользоваться ими |
| Оценивание | Эксперт не оценивает участника из своей организации |
| Прочее | Если участнику конкурса необходимо посетить туалетную комнату в рамках времени модуля, он может это сделать, но затраченное время компенсироваться не будет |

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой – нельзя ничего привозить.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещено использование личных материалов, инструментов, блокнотов, тетрадей, шпаргалок, мобильных устройств.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инфраструктурный лист

Приложение №4 Критерии оценки

Приложение №5 План застройки

Приложение №6 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)».

Приложение №7 Пример визуального ряда. Модуль A.

Приложение №8 Пример наведения резервирующей линии панно. Модуль Б.

Приложение №9 Пример вариантов росписи панно. Модуль Б.

Приложение №10 Пример коллекции подушек. Модуль В.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.