Техническое задание на выполнение модуля Б

(ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА САМОЛЕТНОГО ТИПА С ДВС)

Произвести визуальный мониторинг береговой линии реки Волга
kml-файла «Задание_Б.kml», обнаружить и подсчитать объекты стратегических путепроводов через реку Волга, а также определить
их координаты крайних опор. Схема района работ указана в спутниковой
и векторной формах в Приложении 1.

Взлёт и посадку необходимо осуществить по указанным координатам: 54°11'50" N 48°19'48"E (WGS84).

Точка посадки представлена в формате kml-файла «Точка_страта_и_посадки_Б.kml». Схема точки страта и посадки указана
в спутниковой форме в Приложении 1.

Для выполнения работ предоставлен комплекс (указать). Состав комплекса и технические характеристики представлены в Приложении 2.

Все данные сохранить в папку под номером экипажа. Набор данных должен включать в себя:

- Отчёт о воздушной разведке:

  - указать время работы полезной нагрузки над целью;

  - указать количество стационарных объектов в зоне мониторинга;

  - указать форму объекта;

  - указать цвет цели;

  - указать высоту объекта;

  - указать время обнаружения цели;

  - указать координаты цели;

  - указать состояние цели (дать характеристики: динамическая, статическая и т.п.);

  - указать время работы целевой нагрузки (ЦН);

  - указать даты и время выполнения работ;

  - указать время выхода на цель;

  - указать направление мониторинга (по радиусу или линейный).

Для проведения авиационных работ был установлен временный режим ИВП. Высоты режима от 0 до 330 метров AGL. Режим установлен на период с 14.07.2024 по 19.07.2024. Время действия режима с 10:00 по 19:00 местного времени. Границы режима представлены в формате kml-файла «ИВП_Б.kml».

Приложение 1

Приложение 2

(Указать) - это аэрофотосъемочный комплекс, включающий в себя беспилотное воздушное судно (БВС) с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), пусковую установку и ПО планирования полетных заданий.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель БВС | Указать |
| Тип БВС | Самолётный |
| Полезная нагрузка | Sony RX1RM2 (или аналог) |
| Максимальная взлётная масса | 22 кг |
| Размах крыла | 3,3 м |
| Двигатель | ДВС |
| Длительность полёта | 10 часов |
| Минимальная безопасная высота | 100 м |
| Максимальная высота полета | 4000м |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Учётный номер БВС | t835219 |
| Заводской номер БВС | 701903 |