Техническое задание на выполнение модуля Г

(ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА)

Необходимо провести аэрофотосъёмочные работы с целью получения трёхмерной модели местности с разрешением 1,5 см/пикс стоянки авиационной техники аэродрома «Белый ключ». Район работ представлен
в формате kml-файла «Задание_Г.kml». Схема района работ указана в спутниковой и векторной формах в Приложении 1.

Взлёт и посадку необходимо осуществить по указанным координатам: 54°11'47"N 48°19'53"E (WGS84).

Точка посадки представлена в формате kml-файла «Точка_страта_и_посадки_Г.kml». Схема точки страта и посадки указана
в спутниковой и векторной формах в Приложении 1.

Для выполнения работ предоставлен комплекс (указать). Состав комплекса и технические характеристики представлены
в Приложении 2.

Все данные необходимо предоставить в электронной форме и сохранить в папку под номером конкурсанта. Набор данных должен включать в себя:

- Полётное задание, экспортированное из СПО после выполнения полёта;

- папку с данными геодезического приёмника при наличии;

- папку с полным набором аэрофотоснимков;

- файл привязки аэрофотоснимков.

Для проведения авиационных работ был установлен временный режим ИВП. Высоты режима от 0 до 330 метров AGL. Режим установлен на период с 14.07.2024 по 19.07.2024. Время действия режима с 10:00 по 19:00 местного времени. Границы режима представлены в формате kml-файла «ИВП_Г.kml».

.

Приложение 1

Приложение 2

Геоскан 401 - многоцелевой комплекс, включающий беспилотное воздушное судно мультироторного типа со сменной полезной нагрузкой
и ПО планирования полетных заданий.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель БВС | Указать |
| Тип БВС | Мультироторный |
| Полезная нагрузка | Sony RX1RM2 (или аналог) |
| Максимальная взлётная масса | 9,3 кг |
| Двигатель | Электрический бесколлекторный - 4 шт. |
| Длительность полёта | До 1 часа |
| Минимальная безопасная высота | 25 м |
| Максимальная высота полета | 500 м |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Учётный номер БВС | 4с39856 |
| Заводской номер БВС | 40977 |
| Рабочий диапазон температур | от -20 °С до +40 °С |