Техническое задание на выполнение модуля Е

(ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ)

Выполнить обработку данных АФС в фотограмметрическом ПО Agisoft Metshape Professional (или аналог) с последующим получением цифровой модели рельефа (ЦММ) по классу «Земля», ортофотоплана и трёхмерной модели местности.

При фотограмметрической обработке данных и получению конечного цифрового продукта руководствоваться следующим:

| Требования к обработке данных | Требования к результатам обработки данных |
| --- | --- |
| - Для обработки использовать точные координаты центров фотографирования, полученные методом Post Processing Kinematic; - В качестве контроля конечного материала использовать данные неземной GNSS-съемки замаркированных; - При обработке использовать данные калибровки камеры (при наличии), учесть поправку смещения GNSS-антенны (Поправки_GNSS.docx); - Обработку проводить в соответствии с прилагаемой областью обработки; - Начальная, предельная заданная точность положения центров снимков 0,05 м; - Предельная заданная точность на контрольных точках 0,05 м; - Общая ошибка выравнивания не более: в плане 0,03 м; по высоте 0,06 м; - Ошибка по контрольным точкам не более 0,15 м; - Кол-во используемых контрольных точек не менее: 4 шт. | - ЦМР не должна иметь локальных выбросов по высоте более 0,5 м; - Ортофотоплан должен покрывать весь объект интереса, описанный «Область_интереса_(ортофотоплан).kml»; - Все объекты на ортофотоплане должны иметь правильную геометрическую форму (без разрывов и искажений), временные объекты должны быть исключены, если это позволяет исходный материал; - Ошибка позиционирования маркеров не более 0,5 пикс.; - Ошибка выравнивания снимков не более 1,5 пикс. в плане и 3 пикс. по высоте от разрешения ортофотоплана; - Трехмерная модель должна содержать максимальное количество вершин, объекты на модели должны быть хорошо различимы и узнаваемы; - Геометрия объектов на модели должна быть максимально приближена к реальной; - 3D-модель не должна содержать фрагментов, находящихся отдельно от основной массы модели; - 3D-модель должна быть текстурированная, размер текстурного атласа должен быть в диапазоне 1 024 - 16 384 пикселей. |

Экспортируемые данные:

- ЦМР (ЦММ с классификацией точек по классу «Земля») в формате GEOTIFF, система координат WGS 84 - EPSG:4326, в границах согласно приложению, разрешение не менее 15 см/пикс;

- Ортофотоплан в формате GEOTIFF, система координат WGS 84 - EPSG:4326, в границах согласно приложению, разрешение
не хуже 4 см/пикс, сжатие JPEG качество 50;

- Текстурированная фотореалистичная 3D-модель промышленного объекта, не менее 40 000 полигонов, в формате Google Earth KMZ (*kmz);

- Проект Agisoft Metashape;

- Сформировать отчет по результатам обработки в формате .pdf внутренними средствами ПО;

- Создать текстовый документ с указанием рассчитанных углов наклона ВПП в направлениях ЗОНА 1.kml - ЗОНА 2.kml и со сторон ЗОНА 2.kml - ЗОНА 3.kml.

Все данные сохранить под названием «Внешний Экипаж №___ (проект/ЦМР/ортофотоплан/отчет/трёхмерная модель)» в папку «Рабочий стол/Внешний Экипаж №___/Модуль Е/».