КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ Д

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ АиРЭО

Участник № ________

ФИО____________________________

| ЗАДАЧА |  | Оценить навыки конкурсанта: Чтение электрических схем, понимание принципов работы электрических цепей и оборудования, осуществлять в установленном порядке монтаж и концевую заделку жгутов проводки ВС в соответствии с электрическими схемами; проводить проверку работы цепей; соблюдать правила крепления жгутов в конструкциях ВС; использовать откалиброванные инструменты в соответствии с установленным порядком; |
| --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ |  | 2,5 часа |
|  | Проверить работоспособность оборудования: источник питания, мультиметр, паяльная станция и т.д. |  |
|  | Проверить работоспособность компонентов электроцепи. |  |
|  | Подготовить провода для заделки. |  |
|  | Собрать электросоединитель в соответствии с требованиями АС 21-99. |  |
|  | Подключить провода к световой сигнализации в соответствии со схемой и требованиями АС-21-99. |  |
|  | Подключить провода к оборудованию, установленному в соответствии с поставленной задачей и требованиями АС-21-99. |  |
|  | Подключить провода к источнику питания, переключателям в соответствии со схемой и требованиями АС-21-99. |  |
|  | Собрать провода в жгут в соответствии с требованиями АС-21-99. |  |
|  | Проверить правильность подключения цепи и работоспособность. |  |
|  | Убрать рабочее место. |  |

ОБОЩЕННАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ

| # Работа со схемами и документацией | # 2,7 |
| --- | --- |
| # Подготовка к работе, проверка работоспособности оборудования и инструмента | # 0,9 |
| # Монтаж проводки | # 3,2 |
| Сборка и установка электросоединителя | # 2,8 |
| # Обжимка наконечников | # 0,4 |
| # Пайка элементов | # 3,1 |
| # Безопасность на рабочем месте | # 1,2 |
| # Проверка работоспособности электроцепи | # 3,7 |
| # Поиск неисправностей | # 3,0 |
| Итого | 21,0 |

Задача:

На воздушном судне реализована система включения освещения салона (L1) из кабины ВС (SW1) и из салона ВС (SW2) и работает от сети 28B. Освещение можно включить в салоне и выключить из кабины пилотов, а также включить в кабине и выключить в салоне. Световой индикатор в кабине пилотов (L2) обозначает включен ли свет в салоне. Световой индикатор в кабине пилотов работает от сети 12В. При включении освещения салона с любого из переключателей, должен загораться индикатор в кабине пилотов, при выключении освещения индикатор должен погаснуть.

Принципиальная схема

| Условные обозначения элементов электроцепи |  |
| --- | --- |
| На принципиальной схеме: | На монтажной схеме: |
| Источник питания: |  |
| Тумблер: |  |
| Электросоединитель: |  |
| Лампа: |  |
| Провод: |  |
| АЗС |  |
| РЕЛЕ |  |
| Схема используемого реле |  |