| Технологическая карта №101 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К РО вертолета МИ-2 | Замена синхронизатора оборотов НР-40 |  | Трудоемкость – 1 чел/час |  |  |  |
| Операция | Технические требования |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТК |  |  | Отметка о выполнении (дата,подпись) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 1. Подготовка |  |  |  |  |  |  |
| Зона выполнения работ | Осмотреть, убедиться в чистоте, отсутствии посторонних предметов, течей |  |  |  |  |  |
| НР-40; | Осмотреть, проверить на отсутствие неисправностей. - Агрегат На агрегате не должно быть забоин вмятин, коррозии, отслоения краски. - Соединения Нарушение контровки штуцеров, заглушек, гаек. |  |  |  |  |  |
| Отчет о неисправностях | Оформить бланк «Ведомость дефектов». Передать бланк эксперту. |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы воздушной системы | Убедитесь в отсутствии давления в трубопроводах. Выставить предупреждающий знак. |  | Получите подтверждение оценивающего эксперта. |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: - Демонтаж НР-40 разрешается производить не раньше, чем через 15 минут после останова двигателя - Дефекты, обнаруженные в процессе работы внести в бланк «Ведомость дефектов 2» этого агрегата. - Соблюдать общие требования при выполнении демонтажа, изложенные в Главе 7 Раздел 2 стр. 706 «Правила замены агрегатов» Инструкции по эксплуатации и ТО двигателя ГТД 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Необходимо следить за тем, чтобы все крепежные болты и гайки хранились комплектами, во избежание несоответствий при повторном монтаже. |  |  |  |  |  |  |
| Тяги управления насосом-регулятором |  | Отстыковать от рычагов на насосе-регуляторе |  | В случае, если тяги отстыкованы или отсутствуют, пункт не выполнять |  |  |
| Отбортовочная колодка 2-х воздушных и одного топливного трубопровода |  | Демонтировать запомнив место установки и взаимное расположение частей колодки |  |  |  |  |
| Топливные и воздушные трубопроводы |  | Снять контровочную проволоку с соединений и отстыковать от НР-40. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.6 стр. 707 |  |  |  |  |
| Приемные штуцеры НР-40 и гайки трубопроводов |  | Заглушить. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.1 стр. 706 |  | Если невозможно установить заглушки на этом этапе, установить после демонтажа агрегата. |  |  |
| Входные рычаги управления |  | Надежно зафиксировать от перемещения |  |  |  |  |
| Хомут крепления насоса-регулятора; НР-40 |  | Открутить 2 винта на хомуте. Демонтировать обе половины стяжного хомута. Запомнить их взаимное расположение. Поддерживая агрегат за корпус аккуратно вывести его из места установки, при необходимости отвести трубопроводы, предотвращая их повреждение |  |  |  |  |

| Хомут крепления насоса-регулятора | Установить половинки хомута на фланец привода НР-40 (на двигателе), поставив предварительно между ними заглушку, и затянуть стяжные винты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НР-40; | Очистить агрегат, осмотреть на предмет повреждений. На агрегате не должно быть забоин вмятин, коррозии, отслоения краски. |  |  |
| Приводная рессора НР-40; Приемные штуцеры НР-40 | Очистить, осмотреть на предмет повреждений. Смазать смазкой Циатим 221. ПРИМЕЧАНИЕ: Работу по данному пункту выполнять непосредственно перед установкой НР-40 на двигатель. |  |  |
| НР-40; | Произвести консервацию снятого агрегата | При отсутствии возможности выполнения, получить резолюцию от оценивающего эксперта |  |
| 3. Монтаж |  |  |  |
| Хомут крепления НР-40 | Отвернуть стяжные винты, снять заглушку |  |  |
| Уплотнительное кольцо | Установить уплотнительное кольцо на фланец крепления насоса-регулятора. |  |  |
| Насос-регулятор; Хомут крепления насоса-регулятора | Правильно расположить в месте установки совместив шлицы привода. Аккуратно прижав Насос-регулятор к фланцу крепления на коробке приводов надеть обе половины стяжного хомута, соблюдая их взаимное расположение. Хомут должен быть ориентирован горизонтально. |  |  |
| Болты хомута крепления НР-40 | Затяжку производите равномерно, выдерживая равными зазоры между торцами по разъемам хомута Болты хомута затянуть моментом 7Нм. |  |  |

| Топливные и воздушные трубопроводы | Состыковать с НР-40, затянуть моментом 6Нм., застопорить проволокой. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.6 стр. 707 Стопорение выполнять согласно АС 43-13 Par 7-127; Page 7-316; |  | При невозможности затянуть моментом Затяните гайку вручную, затем еще на 1/12 оборота (30 градусов) гаечным ключом. Это обеспечит герметичность без перегрузки штуцера. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Заключительные работы |  |  |  |  |  |
| Проверка соединений трубопроводов на отсутствие течей | Выполнить в соответствии с Инструкции по эксплуатации и ТО п.2.10 стр. 708 |  | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта |  |  |
| 5. Отчет |  |  |  |  |  |
| Отчет | Подготовить бланк «Ведомость дефектов» Оформить бланк «Карта на работу» Передать бланки экспертам. |  |  |  |  |