КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ Б

РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВС ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Участник № ________

ФИО____________________________

| ЗАДАЧА | Оценить навыки конкурсанта: выполнения типовых операций по изготовлению деталей конструкции планера ВС, выполнения расчетов развертки, выполнение эскиза развёртки, выбор необходимого крепежа и расчет параметров крепежа, резки, опиливания, гибку листового металла с высокой степенью точности, установку крепежных элементов, работу с контрольно-измерительным инструментом, работу с пневмоинструментом. |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 4 часа |
| ИНФОРМАЦИЯ | Необходимо изготовить кронштейн. |
| ПРОЦЕСС |  |
|  | Ознакомиться с содержанием задания и приложениями; |
|  | Выбрать необходимые заготовки, согласно спецификации (Приложение 2) |
|  | Рассчитать размеры для построения развертки деталей. (Приложение 1) Расчеты выполнять в соответствующем поле на странице 4; |
|  | Выполнить эскизы разверток деталей. Эскизы выполнять в соответствующем поле на странице 5; |
|  | Выполнить расчет длинны заклепки. Расчет выполнять на странице 6; |
|  | Получить необходимые заклепки, согласно расчетам; |
|  | Разметить, вырезать и выполнить обработку деталей для сборки в соответствии с требованиями ПИ-249. |
|  | Выполнить гибку деталей с учетом направления проката и в соответствии с требованиями ПИ -249. |
|  | Выполнить разделку отверстий под заклепки; |
|  | Стоп. Сдать детали на проверку экспертам; |
|  | Установить крепежные элементы. |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все детали должны быть выполнены согласно чертежу;

- Линейные размеры деталей должны быть в допуске ±0,5 мм;

- Острые кромки притупить, заусенцы удалить.

- В качестве крепежных деталей должны использоваться заклепки, указанные в спецификации (Приложение 2);

- На поверхности деталей должны отсутствовать любые повреждения;

- В ходе выполнения работ производится раздельная утилизация отходов.

ОБОЩЕННАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ

| Организация рабочего места | 2,5 |
| --- | --- |
| Работа с технической документацией | 2,0 |
| Геометрические параметры деталей | 5,2 |
| Параметры отверстий | 7,4 |
| Параметры заклепок | 1,1 |
| Профессионализм | 1,3 |
| Осмотр и проверка технического состояния | 1,0 |
| Работа с механическими компонентами | 0,5 |
| Итого | 21.00 |

Формула для расчета разверток деталей.

ФИО: _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Регион: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Допуск на изгиб (BA)=((0,01743 x BR) + (0,0078 x MT)) x Степень изгиба (90 °)

Отступ (SB) = (MT+BR) x K

BR = радиус гиба

MT = толщина металла

K = коэффициент угла гиба (для угла 90ᵒ К=1)

Для расчета длины заготовки пользуйтесь справочным материалом.

Расчет развертки деталей

Эскизы (схемы) развертки деталей

Формула для расчета длины заклепки.

Длину заклепки рассчитывать по формуле:

l = 1.5d+s

l – длинна заклепки

d – диаметр заклепки

s – толщина пакета

Поле расчета: