КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ Г

ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ ВС

Участник № ________

ФИО____________________________

| ЗАДАЧА | Оценить навыки конкурсанта: выполнять демонтаж-монтаж механических компонентов ВС; устанавливать и снимать крепежные элементы различных типов; снимать и устанавливать стопорные элементы различных видов; выполнять сборку деталей, узлов; выполнять очистку и смазку компонентов ВС; обеспечивать чистоту и сохранность демонтируемых компонентов |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 2 часа |
| ПРОЦЕСС |  |
|  | Каждый участник получает: - Конкурсное задание и Технологические карты по демонтажу/монтажу агрегатов двигателя. - Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя ГТД 350. |
|  | Подготовить рабочее место и проверить инструмент; |
|  | Выполнить действия по соблюдению мер безопасности; |
|  | Выполнить замену агрегата, согласно «Технологической карте»; После выполнения каждого пункта поставить дату и подпись в поле №4 технологической карты. |
|  | Заполнить Карту на работу; |
|  | Выполнить действия по соблюдению мер безопасности при окончании работ; |

ОБОЩЕННАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ

| Подготовка к работе и меры безопасности | 0,6 |
| --- | --- |
| Зональный осмотр, использование оборудования | 5,0 |
| Демонтаж | 4,9 |
| Осмотр и обслуживание | 1,5 |
| Монтаж | 5,5 |
| Завершение работы | 3,0 |
| Профессионализм | 1,5 |
| Итого | 22.00 |

Примечания

1. В ходе выполнения работ производится раздельная утилизация отходов.

2. Не допускается наличие посторонних предметов в системе.

3. Падение элементов, инструмента влечет за собой снятие баллов.

| Технологическая карта №103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к РО вертолета МИ-2 | Замена синхронизатора оборотов РО-40Т | Трудоемкость – 1 чел/час |  |
| Операция | Технические требования | Работы, выполняемые при отклонениях от ТК | Отметка о выполнении (ФИО, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подготовка |  |  |  |
| Зона выполнения работ | Осмотреть, убедиться в чистоте, отсутствии посторонних предметов, течей |  |  |
| РО-40Т; | Осмотреть, проверить на отсутствие неисправностей. - Агрегат На агрегате не должно быть забоин вмятин, коррозии, отслоения краски. - Соединения Нарушение контровки штуцеров, заглушек, гаек. |  |  |
| Отчет о неисправностях | Оформить бланк «Ведомость дефектов 1». |  |  |
| Трубопроводы воздушной системы | Убедитесь в отсутствии давления в трубопроводах. Выставить предупреждающий знак. | Получите подтверждение оценивающего эксперта. |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: - Демонтаж РО-40Т разрешается производить не раньше, чем через 15 минут после останова двигателя. - Дефекты, обнаруженные в процессе работы внести в бланк «Ведомость дефектов 2» этого агрегата. - Соблюдать общие требования при выполнении демонтажа, изложенные в Главе 7 Раздел 2 стр. 706 «Правила замены агрегатов» Инструкции по эксплуатации и ТО двигателя ГТД 350 |  |  |  |
| Операция | Технические требования | Работы, выполняемые при отклонениях от ТК | Отметка о выполнении (ФИО, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Примечание. Необходимо следить за тем, чтобы все крепежные болты и гайки хранились комплектами, во избежание несоответствий при повторном монтаже. |  |  |  |
| Трубопроводы топливной и воздушной системы | Снять контровочную проволоку с соединений и отстыковать от РО-40Т. Внимание! 2 трубопровода топливной системы (№1 и 2) отстыковать со стороны СО-40. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.6 стр. 707 |  |  |
| Приемные штуцеры РО-40Т и гайки трубопроводов | Заглушить. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.1 стр. 706 | Если невозможно установить заглушки на этом этапе, установить после демонтажа агрегата. |  |
| Хомут крепления; РО-40Т | Открутить 1 винт на хомуте. Демонтировать хомут. Поддерживая агрегат за корпус аккуратно вывести его из места установки, при необходимости отвести трубопроводы, предотвращая их повреждение Запомнить расположение винта, во избежание несоответствий при повторном монтаже. |  |  |

| Хомут крепления РО-40Т | Установить половинки хомута на фланец привода РО-40Т (на двигателе), поставив предварительно между ними заглушку, и затянуть стяжной винт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РО-40Т | Очистить агрегат, осмотреть на предмет повреждений. На агрегате не должно быть забоин вмятин, коррозии, отслоения краски. |  |  |
| Приводная рессора РО-40Т | Очистить с использование нефраса, осмотреть на предмет повреждений. На рессоре не должно быть забоин вмятин, коррозии. |  |  |
| Приемные штуцеры РО-40 | Очистить, осмотреть на предмет повреждений резьбы, смазать смазкой Циатим 221. ПРИМЕЧАНИЕ: Работу по данному пункту выполнять непосредственно перед установкой РО-40Т на двигатель. |  |  |
| 3. Монтаж |  |  |  |
| Хомут крепления РО-40Т | Отвернуть стяжной винт, снять заглушку |  |  |
| Приводная рессора РО-40Т | Смазать шлицы приводной рессоры регулятора маслом ОМ150. | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта |  |
| Уплотнительное кольцо | Установить на центральный буртик фланца регулятора | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта |  |
| РО-40Т; | Установить регулятор на фланец корпуса привода. Совместите штифт на фланце регулятора с отверстием на фланце привода. |  |  |
| Хомут крепления РО-40Т | Поддерживая агрегат, установить хомут крепления. Хомут должен быть ориентирован горизонтально. Винт затянуть моментом 10Нм. |  |  |

| Воздушные трубопроводы | Состыковать с РО-40Т, затянуть моментом 6Нм., застопорить проволокой. Работу выполнять согласно Инструкции по эксплуатации и ТО Глава 7. П.2.6 стр. 707 Стопорение выполнять согласно ОСТ 1 39502-77 Стр.17 | При невозмож-ности затянуть моментом затяните гайку вручную, затем еще на 1/12 оборота (30 градусов) гаечным ключом. Это обеспечит герметичность без перегрузки штуцера. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Заключительные работы |  |  |  |  |
| Проверка соединений трубопроводов на отсутствие течей | Выполнить в соответствии с Инструкции по эксплуатации и ТО п.2.10 стр. 708 | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта |  |  |
| 5. Отчет |  |  |  |  |
| Отчет | Подготовить бланки «Ведомость дефектов» Оформить бланк «Карта на работу» Передать бланки экспертам. |  |  |  |