КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ Е

Обслуживание компонентов АиРЭО

Участник №________________

Ф.И.О.__________________________________

Регион______________________

| ЗАДАЧА |  | Оценить навыки конкурсанта: Чтение электрических схем, понимание принципов работы электрических цепей и оборудования, осуществлять в установленном порядке монтаж и концевую заделку жгутов проводки ВС в соответствии с электрическими схемами; проводить проверку работы цепей; соблюдать правила крепления жгутов в конструкциях ВС; использовать откалиброванные инструменты в соответствии с установленным порядком. |
| --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ |  | 2,0 часа |
| ОПИСАНИЕ На стенде реализована часть электрической системы ВС, обеспечивающая работу габаритных огней правой и левой законцовок крыльев. После выполнения периодического технического осмотра самолета при включении питания потребителей была обнаружена неисправность. |  |  |
| Процесс |  |  |
|  | Перед началом работы проверить оборудование и инструмент. |  |
|  | Проверить работоспособность оборудования: источник питания, мультиметр, паяльная станция и т.д. |  |
|  | Перед началом работы убедитесь в отсутствии питания в цепи. |  |
|  | Извлечь световую индикацию L1 и L2, тумблеры переключить в нулевое положение (выключить). |  |
|  | Произвести прозвонку цепи согласно принципиальной схеме управления габаритными огнями. Выполнить визуальный осмотр электрической цепи. |  |
|  | Заполнить дефектную ведомость. |  |
|  | Произвести демонтаж хомутов, стяжек и бандажей. |  |
|  | Демонтировать поврежденные провода со стенда. |  |
|  | Выполнить нарезку провода, согласно принципиальной и монтажной схеме. Длину провода отмерять по месту. |  |
|  | Установить новые бирки на новые провода (см. эскиз 2) в соответствие с конфигурацией жгута (см. эскиз 1) согласно SWPM 20-10-11 пункт 11 B |  |
|  | Выполнить подготовку и заделку проводов в электросоединитель, согласно принципиальной схеме. Установить защитный кожух. |  |
|  | Выполнить подготовку и заделку проводов к переключателю и клемной колодке. |  |
|  | Выполнить подготовку и заделку проводов к потребителям. (лампочкам) |  |
|  | Установить бандажи стяжками и вощенной нитью согласно АС 21-99 |  |
|  | Выполнить прозвонку цепи. |  |
|  | Проверить работоспособность. |  |

Субкритерии оценки

| Работа со схемами и документацией | 2,7 |
| --- | --- |
| Подготовка к работе, проверка работоспособности оборудования и инструмента | 0,9 |
| Монтаж проводки | 3,2 |
| Сборка и установка электросоединителя | 2,8 |
| Обжимка наконечников | 0,4 |
| Пайка элементов | 3,1 |
| Безопасность на рабочем месте | 1,2 |
| Проверка работоспособности электроцепи | 3,7 |
| Поиск неисправностей | 3,0 |
| Итого | 21,0 |

Монтажная схема.

Принципиальная схема

| Условные обозначения элементов электроцепи |  |
| --- | --- |
| На принципиальной схеме: | На монтажной схеме: |
| Источник питания: |  |
| Тумблер: |  |
| Электросоединитель: |  |
| Лампа: |  |
| Провод: |  |